DOM ZA STARIJE OSOBE SVETI JOSIP ZAGREB

ZAGREB, Dunjevac 17

OIB 16890821011

IBAN HR9824020061100945451

www.domsvjosip.hr

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Nabava i instaliranje servera

| Redni broj | Naziv robe/usluge | Jedinica mjere (JM) | Okvirna količina | Jedinična cijena | Cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poslužitelj za ERP Ugradnja (tip) - ugradnja u standardni 19" ormar dubine 100 cm - maksimalna visina ugradnje 1 RU - isporučena sva oprema za ugradnju u 19" ormar (vodilice i šine) Procesori - ugrađen najmanje 1 procesor - procesor ima najmanje 4 procesorskih jezgri - procesor ima najmanje 12 MB dijeljene L3 pomoćne (cache) memorije - osnovna frekvencija rada procesora je najmanje 2.8 GHz - maksimalna frekvencija rada procesora je najmanje 4.7 GHz - maksimalna potrošnja pojedinog procesora (TDP) je 55 W Memorija - ugrađeno najmanje 32 GB radne memorije - ugrađena memorija osigurava detekciju i ispravljanje pogrešaka - ugrađena memorija podržava brzinu od najmanje 5600 MT/s - podržana ugradnja najmanje 4 memorijska modula - podržana ugradnja najmanje 128Gb radne memorije Ugrađeni sustav za pohranu podataka (diskovni sustav) - najmanje 8 x 2.5" utora za ugradnju HDD/SSD pogona - ugrađena najmanje 2kom SSD pogona kapaciteta najmanje 960 GB za pokretanje poslužitelja - ugrađena isključivo sklopovska podrška za RAID razine 1 ugrađenih SSD pogona Mrežno sučelje Ethernet - ugrađena najmanje 2 pristupa - ugrađeni pristupi podržavaju 1GbE Upravljanje i nadgledanje - odvojeno mrežno sučelje za udaljeno upravljanje i nadgledanje - ugrađena potpora za paljenje/gašenje poslužitelja - ugrađena potpora za prikupljanje inventara ugrađenih sklopovskih i programskih komponenti poslužitelja - ugrađena potpora za nadgledanje stanja komponenti poslužitelja - ugrađena potpora za nadgledanje potrošnje i temperature poslužitelja - ugrađena potpora za nadgledanje performansi poslužitelja - ugrađena potpora za nadogradnju ugrađenih programskih komponenti poslužitelja (firmware) Napajanje - ugrađeno napajanje je redundantno (N+N) - ugrađeno napajanje je jednofazno, 230V / 50Hz - isporučeni naponski kabeli (IEC/EN 60320 C13/C14) Operativni sustav Windows Server 2025,Standard, ROK Usluge: Implementacija, instalacija i konfiguracija opreme - Dobava, sklapanje i inicijalna konfiguracija poslužitelja - isporuka, montaža u komunikacijski ormar - priključenje na LAN i naponsku mrežu - konfiguracija mrežnih postavki - kopiranje podataka sa starog poslužitelja - konfiguracija sigurnosne kopije - podrška pri migraciji programa sa starog poslužitelja | KOM | 1 |  |  |
| 2 | Uređaj za neprekidno napajanje (UPS) Ugradnja 19" rack ili ekvivalent Ulazni priključci Schuko CEE 7/EU1-16p IEC-60320-C19/20 Izlazna snaga [W] 2700 W Tehnologija Line inter. AVR, Pure SineW. Izlazni napon [V] 230 Izlazna frekvencija (Hz) 50 Promjena izlaznog napona 5 % Izlazni priključci IEC 320 C13 IEC 320 C19 Ulazni napon [V] 230 Ulazna frekvencija (Hz) 50 Podesivost ulaznog napona 5 V Vrijeme punjenja [h] 3 hrs Vrijeme rada (50% load) 11.5 min Vrijeme rada (100% load) 3.2 min Surge rating [J] 320 J | KOM | 1 |  |  |
| 3 | Mrežni router / switch s PoE Uređaj za ugradnju u komunikacijski ormar s funkcijom routinga i switchinga Arhitektura procesora ARM ili ekvivalent, najmanje 32-bit CPU Najmanje 2 jezgre, ≥ 800 MHz RAM ≥ 512 MB Interna memorija ≥ 128 MB NAND ili ekvivalent Operativni sustav Namjenski OS za mrežnu opremu s Layer3 funkcijama Licenca OS Razina koja omogućuje napredno upravljanje (routing, VLAN, firewall) MTBF ≥ 200.000 sati Radna temperatura najmanje −40 °C do +70 °C Hlađenje Pasivno, bez ventilatora Napajanje DC ulaz + PoE ulaz Ulazni napon 24–56 V DC ili šire PoE ulaz 802.3af/at ili ekvivalent Maks. potrošnja ≤ 40 W Ethernet portovi ≥ 8 × 10/100/1000 Mbps PoE izlaz Najmanje 1 port s PoE-out funkcijom Tip PoE izlaza Pasivni PoE ili ekvivalent Ukupna PoE struja ≥ 1 A ukupno SFP port ≥ 1 kom SFP brzina Podrška za ≥ 2.5 Gbps Serijski port Konzolni port RJ45 ili ekvivalent USB port ≥ 1 kom USB standard USB 3.0 ili noviji USB struja ≥ 1.5 A Tipka za reset / mode Mora postojati Certifikati CE, RoHS, EAC ili ekvivalent Zaštita kućišta ≥ IP20 Ugradnja 19" rack ili ekvivalent | KOM | 1 |  |  |
| 4 | UPRAVLJIVI L2 PREKLOPNIK (SWITCH) Tip uređaja Upravljivi L2 mrežni switch Upravljanje Web GUI ili ekvivalent Broj portova ≥ 24 × 10/100/1000 Mbps SFP portovi ≥ 2 × SFP 1 Gbps Procesor ≥ Cortex-A9 ili ekvivalent Frekvencija CPU ≥ 800 MHz RAM ≥ 512 MB Flash memorija ≥ 256 MB Packet buffer ≥ 1.5 MB Switching capacity ≥ 52 Gbps Throughput ≥ 38 Mpps VLAN IEEE 802.1Q Link aggregation LACP ili ekvivalent LLDP Mora podržavati IGMP snooping v1 i v2 ili novije Loop protection Mora podržavati BPDU filtering Mora podržavati Flow control Mora podržavati QoS IEEE 802.1p ili ekvivalent STP IEEE 802.1D RSTP IEEE 802.1w Port mirroring Mora podržavati Licenciranje Bez dodatnih licenci ili pretplate Podrška proizvođača Mora biti dostupna | KOM | 2 |  |  |
| 5 | L2 PoE PREKLOPNIK (SWITCH) 8 PORTOVA Tip uređaja Upravljivi L2 mrežni switch Broj portova ≥ 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE portovi ≥ 4 porta s PoE napajanjem PoE standard IEEE 802.3af/at (Class 4) ili ekvivalent Ukupni PoE budžet ≥ 65 W Autosensing portovi Mora podržavati automatsko prepoznavanje brzine Ethernet standard IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab Duplex mod 10/100 half/full, 1000 full Upravljanje Web GUI ili smart-managed VLAN IEEE 802.1Q QoS IEEE 802.1p ili ekvivalent Loop protection Mora podržavati IGMP snooping Mora podržavati Spanning Tree STP / RSTP Link aggregation Mora podržavati ili ekvivalent Kućište Desktop ili rack mount Napajanje Interno ili eksterno, 230 V AC Licenciranje Bez dodatnih licenci Podrška proizvođača Mora biti dostupna | KOM | 1 |  |  |
| 6 | SFP OPTIČKI MODUL 1G SM Tip uređaja SFP optički modul Brzina ≥ 1.25 Gbps Tip vlakna Singlemode (SM) Valna duljina 1310 nm Domet ≥ 20 km Konektor 2 × LC Tip modula SFP / Mini-GBIC Digital diagnostics Mora podržavati DDM / DOM Kompatibilnost: Mora biti kompatibilan s mrežnom opremom standardnog SFP sučelja Standard IEEE 802.3z ili ekvivalent Radna temperatura Standardni industrijski raspon ili širi Zamjena u radu Hot-swap podrška Certifikati CE / RoHS ili ekvivalent Licenciranje Bez dodatnih licenci | KOM | 2 |  |  |
| 7 | POTROŠNI MATERIJAL ZA IZVOĐENJE RADOVA NA MREŽNOJ OPREMI Vrsta materijala Potrošni materijal za instalaciju mrežne i IT opreme UTP prespojni kablovi Patch kabeli kategorije najmanje Cat.6, različitih duljina Tip UTP kabla RJ-45 / RJ-45, tvornički ili ekvivalentne kvalitete Optički prespojni kablovi Singlemode optički patch kabeli LC/LC Tip vlakna SM 9/125 ili ekvivalent RJ-45 keystone moduli Keystone moduli kompatibilni s Cat.6 instalacijom RJ-45 konektori Konektori za mrežni kabel Cat.5e/Cat.6 ili bolje Strujne letve 19" naponske letve za komunikacijski ormar Napon 230 V AC ili ekvivalent Montažni pribor Kavezne matice i vijci za 19" ormare Organizacija kabela Kabelski prstenovi, vodilice ili ekvivalent Kompatibilnost Materijal mora biti kompatibilan s 19" komunikacijskim ormarima Kvaliteta Industrijska / profesionalna kvaliteta Certifikati CE ili ekvivalent gdje je primjenjivo Namjena Materijal mora biti namijenjen za profesionalnu IT instalaciju | SET | 1 |  |  |
| 8 | USLUGA DEMONTAŽE, MONTAŽE I KONFIGURACIJE MREŽNE OPREME Dijagnostika mreže Utvrđivanje neispravnog ili nepravilnog povezivanja mrežne opreme (videonadzor, računala, mrežni uređaji) Demontaža opreme Demontaža postojeće neispravne ili zastarjele mrežne i IT opreme Čišćenje ormara Čišćenje komunikacijskog ormara i instalirane opreme Montaža nove opreme Ugradnja nove mrežne i IT opreme u postojeći komunikacijski ormar Spajanje međuveza Spajanje patch kabela, optičkih veza i mrežnih priključaka Spajanje IT opreme Priključenje računala, kamera, mrežnih uređaja i ostale IT opreme Priključenje UPS-a Priključenje UPS uređaja na naponsku mrežu i distribucijske letve Konfiguracija opreme Osnovna konfiguracija mrežne opreme (switch, router, VLAN, IP postavke ili ekvivalent) Testiranje sustava Provjera ispravnosti rada mreže i opreme nakon montaže Odvoz stare opreme Demontirana oprema mora se odvesti s lokacije naručitelja Zbrinjavanje opreme Zbrinjavanje neispravne opreme sukladno propisima o elektroničkom otpadu Stručnost izvođača Radove mora izvoditi stručno osposobljena osoba | KOM | 1 |  |  |
| UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a |  |  |  |  |  |
| PDV-a |  |  |  |  |  |
| UKUPNA CIJENA S PDV-om |  |  |  |  |  |

PONUDITELJ:

__________________________________